Appunti di CNP / A+

PC

Il BIOS sta in ROM. Boota il PC comunque anche con poca RAM
Nel 1984 IBM ha presentato l'ISA

MCA a 16 bit si montano nel PS2-50 - Esistono Pentium MCA
MCA esiste a 16 e 32 bit

Il pin 1 sulle schede ha il numero 1
PCMCIA 1, 2, 3 : 3.5mm, 5mm, 10.5mm
1 beep lungo e 2 corti, problemi di sk video

Processore
Datapath 16 bit :	68020, 80286, 80386sx
Datapath 32 bit :	68030, 80386dx, 80486
Datapath 64 bit :	Pentium
Il 686 esiste con cache da 256 e 512

Memoria
Le simm a 9 bit hanno 30 contatti
La DRAM usa dei capacitori che devono essere costantemente ricaricati
Quando c'e' un errore di parita' il pc lo dice e si blocca ( memoria malfunzionante)

IRQ :
-	Quando la CPU riceve unn IRQ, ne prende nota e lo esegue appena puo'
-	Quando 2 schede hanno lo stesso IRQ la CPU si puo bloccare
-	Quando 2 schede hanno lo stesso Memory Address le informazioni
	possono essere lette in maniera errata
-	Per evitare errori occorre univoci : IRQ, Memory Address, I/O port
0	Timer
1	Keyboard
2	Vga, Token Ring IBM
3	Com 2 / 4
4	Com 1 / 3
5				Free (Sound Blaster)
6	Diskette
7	Lpt1
8	Real Time Clock
9	Cascade, Nuove Vga
10				Free
11				Free (Scsi)
12	Mouse
13	Coprocessor
14	IDE 1
15				Free (IDE 2)

Hard Disks
ESDI e' uno STANDARD ANSI. MFM e' proprietario (seagate, credo)
DS1 e DS2 se non ci sono inversioni nel cavo. DS2 su entrambi se ci sono 
Su vecchi 386 dovrei consigliare dischi ESDI
Lo SCSI si puo attaccare alla parallela
La CPU comunica col l'HD tramite il disk driver
Per problemi di scritture su disco disabilitare la cache HW
Se C: scsi non bootta, verificare il Bios enabled
Lo scsi-1 usa cavi da 25 fili. L'ide da 40, l'ESDI da 34
In mancanza del tipo giusto, scegliere l'Hd con il numero di cilindri appena piu piccolo
Se ricevo il messaggio  1782-Disk Control Failure, potrei avere il disco IDE in slave
Per archiviazioni documenti si usano i magneto ottici
Se il disco e' lento, interleave sbagliato
Un resistore indica l'ultimo drive di un sistema

I floppy usano DMA 2

Comunicazioni :
Nelle trasmissioni sincrone c'e' un segnale di clock separato per ogni circuito
Di solito il baud rate e' piu basso del bit rate (per via dei bit di start/stop)
La lunghezza massima di un cavo serialle e' 17 mt (50 piedi)
Seriali e parellele possono entrmbi mandare e ricevere dati

Video
Un video ad alta risoluzione riduce lo stress
I caratteri schiacciati dl monitor si sistemano con la Horizontal Phase
Se il monitor e' completamente spento, NON e' un problema di ram
La VGA da' le performances miglori...

Stampanti
Una stampante laser don deve MAI essere collegata a uno switch manuale
Se si inceppa in contiuazione, carta non smazzata o cassetto troppo pieno
Se la stampante si accende ma non stampa, controllare l'interfaccia, e che sia online
Se stampa sporco, stampare tante pagine bianche
I toner si riciclano facilmente
Il Drum non va esposto al sole
Lo scanner non entra in contatto con la carta
Il filtro Ozono va pulito bene
Il fusore va oliato...mah...
La carta si immagazzina tenedo conto dell'umidita' la temperatura e la locazione

La stampante dot matrix, se stampa male puo'essere un problema di avanzamento del nastro inchiostrato, e quindi va sostituito
Gli aghi non vanno lubrificati

Un cavo parallelo trasporta 8 bit al colpo
Un cavo parallelo e' tenuto corto per interferenze tra i fili (crosstalk)
Un cavo parallelo puo' essere lungo al max 15 piedi, 5 metri
La porta parallela e' lapiu' veloce per stampare. Le stampanti SCSI non esistevano...

Stampa Laser
-	CLEANING: Il drum viene pulito prima di stampare, prima con una lama di
	gomma, 	poi dall'energia statica
-	CONDITIONING: Poi viene condizionato con una carica negativa uniforme
-	WRITING: Un laser viene usato per togliere la carica elettrostatica dai punti da
	stampare
-	DEVELOPING: Viene trasferito il toner caricato negativo sulle aree senza carica. 
	Le parti di drum caricate respingono le particelle di toner
-	TRANSFERING: La carta caricata positivamente dalla corona wire attrae
	le particelle di toner negative
-	FUSING: Le particelle di toner vengono fuse dal calore e dalla pressione sulla
	carta.

Poi la stampante espelle il foglio,

DOS :
Errore 201:	Memoria
Errore 301:	Keyboard
Errore 601:	dischetto
Errore : 	Invalid parameter
Errore :	Bad command or file name

Format /4 per dischetti da 5"1/2. Per 3"1/2 /F:720
KB = 2 x tracce x settoti x 512

Per visualizzare il volume comando VOL
Si partiziona per installare piu' sistemi operativi o per bypassare i limiti DOS

Nome dos = 8 caratteri !  con l'estensione = 11

i COM non sono executable !
Sequenza di esecuzione : BAT - COM - EXE

Nel CONFIG.SYS sono ammessi : EXE SYS DRV ma non COM !
Se chiedono quali sono i files di sitema : io.sys, msdos.sys, command.com

Per diagnosticare un problema, bootare da un dischetto dos pulito
Prima di upgradare un sistema fare diagnostica

Windows
BUFFERS=20
FILES=30
WINA20.386 non serve con W31 in modalita' avanzata, ma serve con W30
Ctrl+Alt+Del permette di chiudere l'aplicazione (mah...)
Una icona puo esistere tutte le volte che vuole

CONTROL.INI	Contiene settaggi del desktop
SYSTEM.INI	Contiene i parametri per i device drivers, rete e stampanti ! Fitri?
WIN.INI		Contiene settaggi degli applicativi e di ambiente

Valori minimi di RAM raccomandati :
W31		2mb
WFW311	4mb
W95		8mb
NTwks		12mb
NTsrv		16mb

WIN :
/B		Crea file bootlog
/N		No rete (WFW ?)
/D:	C	No file 32 bit
	F	No disk 32 bit
	S	No umb
	V	IRQ disco gestito da rom
	X	esclude certearee di memoria

Pulizia
Le stampanti si puliscono con l'alcool denaturato e le tastiere
Le copertine di plastica si puliscono con acqua saponata e straccio pulito
Gli schermi LCD con un pulitore non abrasivo

Safety
Okkio a quando dicono LEAST likey. si intende minor probabilita' !!!
Un tappeto di gomma riduce l'enegia statica. MAT = Stuoia
Per trasportare le schede di circuito, meglio usare le Static shield (Scudo Statico)
Usare i wrist strap = braccialetti antistatici, contengono una resistenza
ESD sono favorite dal tempo SECCO
ESD non sono guaribili, le EMI, si !
ESD per maneggiare CPU, Memoria, HD, NON tubi catodici
Per sputtanare una scheda bastano 30 volt di ESD
Un chip su un circuito NON e' piu suscettibile all'ESD del chip da solo
Gli stabilizzatori di corrente devono avere una spia di segnalazione
Durante una tempesta elettrica, togliere tutti i cavi dalle prese di corrente
Per scaricare un CRT, spegnerlo PRIMA di togliere la corrent

Un fusibile buono, se misurato, da' valore 0 in ohm !
Un tubo catodico porta 15000 volt
Le correnti di un PC sono : +12 +5 -5 -12. La MB di solito utilizza +5
Una sonda logica NON testa l'alimentatore. La sonda logica ritorna 0 o 1 a secona dello stato dei bit.
W = VA
Quando si misura un votaggio sconsciuto, partire dal piu alto

Controllare l'etichetta sulle pile per come gettarle
Per evitare disturbi, installare il pc in un circuito da solo

Torx, cacciavite a 6 poli
Un FPU deve potersi sostituire senza saldare niente. Gli Chassis non sono tra questi.
Sostituire le parti indicate dalla casa produttrice

Acronimi :
ASCII = American Standard Code for Information Interchange
Bit = Binary Digit
BIOS = Basic Input Output System
CMOS = Complimentary Metal-Oxide Semiconductor
EDO = Extendd Data Output RAM
EMI = elettro Magneitc Interferences
ESD = Electrostatic Discharge ( = la messa a terra )
FRU = Field Replaceable Unit
HDI = Head to Disk Interference
SCSI = Small Computer System Interface

DCE = Data Communication Equipment
DTE = Data Terminal Equipment

CTS = Clear To Send
DCD = Data Carrier Detected
DSR = Data Set Ready
DTR = Data Terminal Ready
RTS = Request to send

MAC

Processore	Modello			Bus		Datapath
MC68000	Mac Plus				16bit
MC68020	Mac Plus ???			16bit
MC68030	Mac IIci		Nubus	32bit
			Mac SE			PDS

I Mac usano i dischi SCSI

Macintosh ha l'icona Toolbx comune a tutte le applicazioni
Il drive di Startup contiene le applicazioni System File e Finder
Se appare un messaggio con una bomba, di solito e' un appicativo che va in conflitto con la System Folder
Il printer driver sta nella System Folder
Per eject dischetto, trascinare icona su Trash
Se non carica la batteria, controllare la Logic board

RETI

La  condivisione di informazioni e servizi

OSI
Il modello di rete piu uificante
Layer 1 e 2 sono rifieriti al supporto fisico.
I vari livelli si riconoscono dagli header
I vari livelli comunicano a mezzo di protocolli

OSI Layer 1 - Fisico
- Repeaters
- Coordina le regole per trasmettere i bit
- Topologia fisica
- Multiplexing
- Comunicazione Asincrona

OSI Layer 2 - Data Link - MAC + LLC
- MAC :	Bridging (transparent : su stesso tipo di rete). 	
			La tabella di bridging viene costruita in RAM leggendo il Source address
			dei pacchetti che passano
		Topologia logica
		Accesso alla scheda (Media) - Polling
		Addressing Fisico
- LLC :	Bridging (translation : su tipo di rete differente)
		Sincronizzazione bit
		Servizi di connessione
		Raggruppa i bit in Frames
		Punti di accesso SAP

Brouter : Bridge per certi protocolli, Router per altri

OSI Layer 3 - Network
- Routing 
- Sposta le informazioni attraverso reti diverse
- Sceglie la strada migliore
	Vettore di distanza :	Il numero di Hop
	Stato del Link :		Hop, Velocita', Congestione, Bandwidth
- Utilizza indirizzo Logico, risoluzione da address fisico (ARP)
- Il numero di router da passare si misura in HOP, il tempo in TICKS

OSI Layer 4 - Transport
- Divide il messaggio in tanti pezzi chiamati Packets, 
		divisi in datagrammi o segmenti
- Inoltra a destinazione i pacchetti in modo Sicuro
- Controllo di flusso end-to-end
- Risoluzione Nome/Indirizzo logico

OSI Layer 5 - Session
- Protezione
- Riconoscimento dei Nomi/Funzioni
- Gestisce il dialogo tra le entita' di comunicazione
- Connection Establishment, Byte order, Full-duplex (entrambi trasmettono)

OSI Layer 6 - Presentazione
- Redirector
- Trasforma i dati in uno standard (traduce)
- Crittazione

OSI Layer 7 - Applicazione
- Gateway
- Programma utente
- Fornisce i protocolli necessari per eseguire funzioni di Rete
- Servizi come : File, Print, Directory Services
- Intercetta chiamate OS per decidere se sono locali o di rete, collaborative

Topologia Fisica : Bus, Star, Mesh
Topoogia Logica : Ring, Cellular

Caratteristiche della topologia RING :
- Problemi con loop unidirezionali ne causano la caduta
- Doppio loop funziona bene
- Ogni scheda incorpora un repeater

Caratteristiche della topologia MESH :
- Ogni punto e' connesso a ogni altro della rete

Caratteristiche della topologia CELLULAR :
- Non richiede riconfigurazione quando un utente si muove
- quando un punto si guasta e' facile da riparare

Specifiche IEEE
802.1	Internetworking
802.2	LLC						* = Importante
802.3	CSMA/CD ( Ethernet )		*
802.4	Token Bus ( Industriale )
802.5	Token Ring					*
802.6	Metropolitan Area Network
802.7	Broadband
802.8	Fibra Ottica					*
802.9	Data/Voice Integrate
802.10	Security
802.11	Wireless					*
802.12	100baseVG

Metodi di segnaling analogico : Current state, State transition
Metodi di segnaling digitale : Current state
Tipi di signaling : Analog, Digital
Tipi di connesisone ; Point-to-Point, Multipoint
Proprieta' dell'onda analogica : Amplitude, Frequenza, Fase

Il metodo che utilizza il proprio clock e' asincrono
La tecnica di connessione virtuale si chiama Circuit Switcing

Quando tanti pc contribuiscono alla realizzazione di un processo, si chiama distributed computing.
Quando due o piu' pc eseguono lo stesso processo si chiamano collaborative computing.

Una rete presente su tutta la terra si dice Global Network
L'unione di piu' reti della stessa azienda si dice Enterprise Network
Tutte le reti necessitano di : servizi di rete, cablaggio e protocolli
I clients possono richiedere servizi i server li forniscono
I peer fanno entrambi i ruoli ed haano tutti le stesse funzini o simili

I servizi di messaggistica : trasportano dati, notificano gli utenti, immaganizzato e spediscono testo e binario
La replicazione crea e sincronizza database nella rete (no workstation)
Una rete server-centric si chiama anche client-server

Un PBX e' un computer che fornisce servizi di telefonia

STP possono raggiungere i 150 Mbps (BUM!) 
Per atteversare un fiume si usano le microonde terrestri. 
Le microonde terrestri hanno possibilita' di ampia banda
Le fibre ottiche vanno da 10mbps a 2gbps
Le singole frequenze ad alta potenza possono arrivare lontano
Le singole frequenze a bassa potenza sono suscettibili delle interferenze
Infrared PtP : devono vedersi, alta bnanda (10mbps?)
Massimo 5 ripetitori per !0baseT
10base5 : Drop cable e' AUI, Tap ogni 2.5 metri, si connette a 10base2 con
		adattatori speciali
Nella Token la prima stazione che parte si chiama Active Monitor
Non esistono reti FDDI in rame
Costi : UTP, STP, Fibre ottiche, Thicknet

ArcNet
- Costa poco
- Mischia rame e fibra ottica
- Accetta max 255 stazioni su 7km
- Usa Rg62 a 93 ohm
- La distanza max tra un hub passivo e uno attivo sono 30metri
- Problemi :	Hub passivi in cascata
			Hub attivi ad anello
- COMCHECK non trova l'indirizzo di nodo

II protocolli sono raggruppati in stack

OPF su RIP fornisce performances migliori su reti grosse

HDLC e' una trasmissione sincrona
SDLC utilizza il flow control
DNA l'ha creata DEC

I distrubi elettrici si scoprono con l'oscilloscopio
Per evitarli :
- Cavi lontani da tubi fluorescenti
- Messa a terra
- Usare strumenti FCC
- Installare schermature
- Radio
- Telefoni che squillano

Netware
SECURE CONSOLE permette il caricamento di NLM solo da SYS:SYSTEM
Per problemi con dischi IDE, sostituire ISADISK.DSK con IDE.DSK
MLID e' il modo di Netware di chiamare le schede di rete. NIC per MS
I driver per il CDROM si montano in STARTUP.NCF
Per riallineare un pirror, premere F3 (si, ma da dentro install!!!)
ODI : No creazione ipx, piu frame e protocolli, semplifica la gestione.
ODI : Per problemi dopo migrazione da IPX, cancellare SHELL.CFG
Identare sotto le chiavi in NET.CFG
IPX e' monolitico. Permette solo se stesso
VLM : L'ordine di caricamento e' importante, il figlio si carica dopo il padre
Il server non segnala il SAP se il volume SYS non e' montato o IPX non e' bindato