Appunti di Networking Essentials

Se c'e' SQL che rompe, meglio muoverlo su altro pc

Il backup di piu server su reti con problemi di traffico e' meglio farlo su un ramo separato (stronzata)

L'aggeggio strano emette un'onda sonar !

La linea veloce piu famosa e' T1

Quali sono le funzioni di un redirector ?
- Intercettare le richieste del computer
- Determinare se il lavoro e' locale o va inviato lungo la rete

Quale trasmissione LAN e' la piu lenta ?
- radio spread-spectrum

Quale tipo di cavo IBM serve per la voce ed e' spesso 22 o 24 ?
- Tipo 4

Quali sono i tipi di LAN infrarosse ?
- line-of-sight
- scatter
- reflective
- broadband optical telepoint

Quali delle 3 tecniche usano la banda larga ? pag. 96
- segnale analog
- amplificatori x rigenerare segnali
- segnale unidirezionale

Okkio alla domanda! se dice quale tecnica divide il disco in blocchi di 64k e li spantega su TUTTI i dischi, non e' RAID 5 ma RAID 0 !!!

Per superare i 10 mbps bastano tipo 4 e 5 ! il 4 fa 16 !

Il frame relay usa il PVC - pag 596

IRQ2,x scheda video

Il raccordo tra 2 cavi thinnet si chiama connettore cilindrico !

Il cavo thinnet e' spesso 1/4 di pollice, lunghezza max 185 metri, min 0.5 metri, max 30 pc x tratta, RG58 50 ohm

Il cavo thicknet e' spesso 1/2 di pollice, lunghezza max 500 metri, min 2.5m tra i connettori, max 50 metri da connettore a pc, RG8 50 ohm

Il cavo a doppini intrecciati UTP, lunghezza max 100mt, min 2.5m, 1024pc, usa connettori RJ45, 8 contatti, a differenza del telefonico da 4, RJ11

Nella TokenRing, la distanza minima e' 2.5m, tra MAU e PC e' :
- Tipo 1 e 2 (STP) : 100m, max 260 pc, 150 ohm
- Tipo 3 (UTP) : 45m, max 72 pc, 100-120 ohm
Max 33 mau

Categoria 1: cavo telefonico. no dati
Categoria 2: 4 doppini intrcciati, max 4mbps
Categoria 3: 4 doppini intrcciati, 10 intrecci/metro, max 10mbps
Categoria 4: 4 doppini intrcciati, max 16mbps
Categoria 5: 4 doppini intrcciati, max 100mbps

Il cavo a doppini intrecciati STP, ovvero schermato, viene usato da IBM per i Tokn Ring

Reti senza filo ;

A infrarossi - fino 10mbps - max 30 metri
Laser - simile a infrarossi
Via radio a banda streetta - fino 4.8mbps - max 500m2
Via radio a banda larga - fino 250kbps

Si possono effettuare dei lan bridge

Nel cavo a fibra ottica, si ha 100mbps e distanze di 2 kilometri, ma costano.

Trasmissioni in banda base, digitali uni o bidirezionali. 1 sola frequenza usano i ripetori.

Trasmissioni a banda larga, analogiche, molte frquenze contemporaneamente, necessitano sintonizzazione, unidirezionali usano gli amplificatori

Il cavo telegonico e' definito di 22 awg. 14awg e' + grande, 26 awg e' + piccolo

Modello OSI:

7. Applicazione - Application - Programma utente
6. Presentzione - Presentation - Redirector
5. Sessione - Sesssion - Protezoine, Riconoscimento nomi e funzioni
4. Trasporto - Transport - Controllo di flusso. gestione errori, unisce pacchetti piccoli o spezza pachetti grossi
3. Rete - Network - Indirizza i messaggi, sceglie la strada + appropriata
2. Collegamento dati - Data link - Raggruppa il flusso di bit in frames. Si occupa della correzzione di errori dei frames.
1. Fisico - Physical - Si occupa della trasmissione di bit puri.

I livelli 1 e 2 si riferiscono al supporto fisico.

Il livello 2 e' stato spezzato in 2 parti :

LLC : Logical Link Control - Gestisce i punti di accesso SAP
MAC : Media Access Control - Parla con la scheda fisica

Ogni livello attacca un header. Il livello 2 attacca anche un trailer

La creazione del pacchetto ha inizio a livello 7

La suddivisione di un blocco di dati troppo grosso in pacchetti avviene a livello di trasporto - 4 - dove vengono aggiunte le informazioni di sequenza

Tutte le schede di rete sentono la trasmissione di un pacchetto ma generano un interrupt nel pc solo se il MAC address di destinazione coincide col proprio

I protocolli si suddividono in 3 tipi :

Applicazione : osi 7, 6, 5 - APPC, SMNP, X., FTP, NCP, Telnet, AFP, DAP
Trasporto : osi 4 - TCP, SPX, NWlink, Netbeui, ATP
Rete : osi 3, 2, 1 - IP, IPX, NWlink, Netbeui, DDP

Il NetBios si posizione a livello Sessione - 5

I metodi di accesso alla rete sono :

- CSMA/CD o CSMA/CA il CA avvisa prima di trasmettere. meno usato, piu lento
- Token passing - un paccheetto speciale gira per tutti i pc. un pc trasmettesoloquando e' libero
- Demand priority - Usa 4 coppie di fili, ogni pc puo trasmettere e ricevere contemporaneamente. E' l'HUB a gestire conflitti e priorita'

Utlizzare SEMPRE i drivers forniti su dischetto dal fornitore !

Ethernet : frame lungo da 64 a1518 byte, di cui 18 riservati

100VG-Anylan o Anylan o VG o 100 base VG sono la stessa cosa
100base T4, TX, FX sono la stessa cosa, cambia il cavo

Su un cavo molto popolato puo essere consigliato romperlo in 2 con dei bridge o repeaters

AppleTalk e' l'archiettura di rete
LocalTalk e' la singola rete, max 32 periferiche, usa connettori a 8 pin usa CSMA/CA. si posono suddividere o raggruppare i pc in zone
AppleShare e' il nome del server di rete Apple
EtherTalk consente di utilizzare AppleTalk fase 2 su cavo ethernet
TokenTalk consente di utilizzare AppleTalk fase 2 su cavo token

Arcnet assomiglia al tokenring. 2.5mbps, portati a 20 nella versione plus. il token passa da pc a pc in ordine NUMERICO. fino a 508 byte di dati o 4096 nel plus. pacchetto composto da indirizzo destinazione in testata e mittente in coda. 93 ohm. 610/305 mt per tipo bus, 244m per UTP

Solo il frame ha iizio efine. i pacchetti hanno solo intestazioni !!!