Appunti di TCP/IP

Sistema binario :

00000000	0
00000001	1
00000010	2
00000100	4
00001000	8
00010000	16
00100000	32
01000000	64
10000000	128

Classi :

Cls	Beg		Reti			Hosts		RangeReti	RangeHosts
A	0.......	126			16.777.214	1-126		w.0.0.1	w.255.255.254
B	10......	16.384		65.534		128-191		w.x.0.1	w.x.255.254
C	110.....	2.097.152	254			192-223		w.x.y.1	w.x.y.254
D	1110....	multicast
E	1111....	sperimentale

Subnet mask:

Dec		Binario		Subnets	Hosts
128		10000000	0		0	(1)
192		11000000	2		62
224		11100000	6		30
240		11110000	14		14
248		11111000	30		6
252		11111100	62		2
254		11111110	126		0	(2)
					(3)		(4)

(1) Il primo e l'ultimo address creato da una subnet mask sono riservati, quindi 128 non si puo usare

(2) Il  primo e l'ultimo address in ogni subnet sono riservati, quindi 254 non si puo usare (0 = questa subnet, 255 = broadcast)

(3) Valore ottenibile come : Nbits^2 - 2

(4) Valore ottenibile come : 2^Nbits - 2

127.x.x.x e' il loopback. di solito si usa 127.0.0.1 ma e' tutta la classe ad essere riservata

Per trovare i valori di host, trovare prima i valori di subnets, gli host variano in mezzo . Esempio 255.255.224.0		224 = 11100000 = salti di 32

Bit			Dec		From Host	To Host
000-00000	0		Invalid	
001-00000	32		x.y.32.1		x.y.63.254.
010-00000	64		x.y.64.1		x.y.95.254
011-00000	96		x.y.96.1		x.y.127.254
100-00000	128		x.y.128.1	x.y.159.254
101-00000	160		x.y.160.1	x.y.191.254
110-00000	192		x.y.192.1	x.y.223.254
111-00000	224		Invalid

Utility

FTP, TFTP, Telnet
RCP	Remote copy protocol		copia files tra host unix remoti
RSH	Remote shell			esegue comandi su host unix
REXEC	Remote execute			esegue processi remoti
LPD	Line printing daemon		servizio di stampa remota
LPR	Line printer remote		stampa su un LPD

PING	Packet internet gopher	controlla un host remoto
ARP	Address resolution prot.	visualizza la risoluzione tra IP e MAC
Finger			recupera informazioni da host remoti
NSLOOKUP		recupera informazioni da un DNS
HOSTNAME	recupera il nome dell'host locale
NETSTAT		visualizza le statistiche del protocollo TCPIP
NBTSTAT		visualizza le statistiche di Netbios
ROUTE			visualizza e modifica la routing table
TRACERT		visualizza la traccia di routing tra il local e remote host

Files di configurazione

HOSTS			da nomi host a IP
LMHOSTS		da nomi netbios a IP
NETWORKS	da nomi di reti a IP
PROTOCOL		da nomi di protcolli a numeri di RFC
SERVICES		da nomi di servizi a numeri di porte

Per controllare se una conneesione funziona :

IPCONFIG
PING 127.0.0.1
PING ip_host_locale
PING ip_default_gateway
PING ip_host_remoto

PING usa ICMP: Internet control message protocol

Per controllare l'attivita' di rete, si usa il Network Monitor che cattura ed analizza il traffico di rete. La versione fornita con NT cattura solo i frames destinati o inviati al server stesso, quello fornito con SMS funziona per tutta la rete.

Modello OSI:

7. Applicazione - Application - Programma utente
6. Presentzione - Presentation - Redirector
5. Sessione - Sesssion - Protezoine, Riconoscimento nomi e funzioni
4. Trasporto - Transport - Controllo di flusso. gestione errori, unisce pacchetti piccoli o spezza pachetti grossi
3. Rete - Network - Indirizza i messaggi, sceglie la strada + appropriata
2. Collegamento dati - Data link - Raggruppa il flusso di bit in frames. Si occupa della correzzione di errori dei frames.
1. Fisico - Physical - Si occupa della trasmissione di bit puri.

OSI vs TCP/IP

Livello 1-2 (Network)
Contiene : Preambolo e CRC

Livello 3 (Internet)
ARP	Serve per ottenere il MAC dall'IP - Non passa il router
ICMP	Manda messaggi e riporta errori sulla spedizione di pacchetti
IGMP	Usato da IP per l'apparteneza a gruppi per i router multicast
IP		Indirizza e routa pacchetti tra hosts e networks
		Contienne : Source, Destination, Protocol, Checksum, TTL

Livello 4 (Trasport)
TCP	Per comunicazioni connection-oriented
UDP	Per comunicazioni connectionless

Livello 5-7 (Application)
FTP, Telnet, DNS ....
Microsoft ha 2 interfacce : Winsock e Netbios

Il router lavora a livello IP

ICMP	Source quench: serve per comunicare all'host sorgente di rellentare
		l'invio di pacchetti. NT onora gli SQ ma non li invia.
IGMP	Usato per il multicast
IP		Puo fragmentare i pacchetti. se lo fa, crea un nuovo header per
		ogni nuovo pacchetto, contenente un flag, l'id del frammento e
		l'offset del frammento

Le porte sono come i servizi x netbios. possono essere tra 0 e 65536 ma da 1 a 1024 sono conosciute come well-known ports e come tali, riservate.
esempio : 
15	U	Netstat
21	T	FTP
23	T	Telnet
53	T/U	DNS
69	U	TFTP
139	T	Netbios
161 U	SNMP

Un socket e' come un file handler e si costituisce tra il client e il sever fornedo IP addess, tipo di servizio (TCP, UDP) e porta.

Il TCP, per mettersi d'accordo, host e client usano il metodo handshacke a 3 vie. Richiesta, OK+Info, OK

Le porte TCP sono diverse da quelle UDP anche se con stesso numero.

Il TCP utilizza le sliding windows per mandare i pacchetti che corrisponde anche all'ampiezza del buffer dell'host. Se un host deve trasmettere un file da 14k con una windows da 8k, mandera' tutti i primi 8 pacchetti in fila. Non appena riceve dall'altro host un ack per i primi 2, fa slittare la finestra e tramette 9 e 10 e cosi' via. scaduto il tempo di risposta, ritrasmettera' tutti i pacchetti contenuti nella windows che non hanno ricevuto acknologe nel tempo prefissato.
Una window piccola procurera' troppe attese, una troppo grossa buttera' troppa roba sulla rete con rischio di perdita dati

Subnetting
-	Un ID di rete per ogni subnet
-	Un ID di rete per ogni connessione wan
-	Un ID di host per ogni PC
-	Un ID di host per ogni INTERFACCIA di router

Supernetting
Si prendono n classi C e si mette una subnet mask di livello superiore.
220.78.168.0	255.255.255.0
220.78.169.0	255.255.255.0
220.78.170.0	255.255.255.0
220.78.171.0	255.255.255.0
220.78.172.0	255.255.255.0
220.78.173.0	255.255.255.0	Diventano :
220.78.174.0	255.255.255.0
220.78.175.0	255.255.255.0	220.78.168.0	255.255.248.0

Il routing dinamico usa protocolli come RIP o OSPF. NT supporta solo RIP sulla porta UDP 520.
I computers con piu schede (multihomed) dovranno avere come default gateway il loro vicino, mentre gli hosts dovranno avere il gateway locale. 
Per modificare la routing table si usa ROUTE. occorre 
-	IP rete da raggiungere
-	IP subnet mask
-	IP gateway da usare
	 ( = IP scheda rete dell'altro pc che si affaccia sulla propria rete)
Con NT per renderla definitiva occorre il parametro -p che scrive i dati nel registry.
Si usa il metric o hop count per definire quanto e' lontana, in salti, la rete da raggiungere. Per definire reti lontane, mettere nella routing table il valore del gateway piu vicino.
Per upgradare in automatico la routing table sotto NT occorre montare il protocollo RIP

DHCP

Client :	IP lease request (broadcast)	DHCPDISCOVER
Server :	IP lease offer (broadcast)		DHCPOFFER
Client :	IP lease selection (broadcast)	DHCPREQUEST
Server :	IP lease acknologe (broadcast)DHCPACK /
									DHCPNACK (ricominca da capo)

Le info vengono salvate in :
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\adapter\Parameters\Tcpip

Al 50% dal tempo di scadenza, il client cerca di rinnovare il suo IP mandando un DHCPREQUEST al server con cui ha gia' un lease. Se non ci riesce comunque continua ad usare il suo IP per il 50% di tempo rimanente e ci riprova al 87.5%

DHCP backuppa automatcamente il database ogni 60 minuti. si puo cambiare nel registry. autorestore in caso di corruzione. si compatta da solo.

I routers devono essere DHCP e BOOTP relay agent
I DHPC locali devono contenere il 75% degli IP e i remoti il 25% e devono avere scopes diversi. 
I DHCP non si scambiano inforazioni tra se stessi.
NT server. Non e' necessario sia domain controller. 
DEVE avere un IP statico !!! Non supporta OS/2 lan manager (dos si' !)
Le reservations devono essere le stesse su TUTTI i DHCP server !

Il DHCP relay agent serve per forwardare richieste di IP attraverso le subnet, dove i broadcast non passano

NetBIOS

Lavora a livello APPLICATIVO del Tcpip
Definisce  una interfaccia ed un protocollo (NetBT) che lavorano a livello session. Non e' usato nativamente dal TcpIp.

Utilizza nomia 16 bytes, 15 utilizzabili. Il sedicesimo identifica il servizio:
Workstation		COMPUTERAME[00]
Messenger		COMPUTERAME[03]
Server			COMPUTERAME[20]
Messanger		USERNAME[03]
Domain			DOMAINNAME[1B]

Fasi NetBIOS :	Registrazione	All'accensionedel PC
				Discovery		Broadcast o al WINS
				Release			Allo spegnimento del PC

Al nome si puo' appendere uno SCOPO, es: BILBO.IT
I computers con medesimo scopo potranno comunicare tra loro ma non con altri. Cosi' si possono avere nomi PC duplicati.

Risoluzione NetBios
NetBios cache
WINS				3 tentativi
Local Broadcast		3 tentativi
LMHOSTS
Localhost
HOSTS file
DNS				5, 10, 20, 40, 5, 10, 20

Si usa NBTSTAT per contolloare lo stato della NB Cache

Tipi Nodi
B	Broadcast
P	Peer (WINS)
M	B + P
H	P + B
B	MS enhanced b node : B + LMHOSTS

MS fa default to H se c'e' definito almeno un WINS, altrimenti B enhanced

Sintassi LMHOSTS:

w.x.y.z	nome_host	#commento

Comandi speciali:
#PRE					Pre loading nella cache
#DOM:nome_dominio	Per il PDC
#NOFNR				Salta sistemi UNIX e LAN manager
#INCLUDE				Include un file che sta altrove
#BEGIN_ALTERNATE
#END_ALTERNATE
#MH					Entrie multiple per pc multihomed

Si consiglia di mettere i #PRE alla fine del file, dato che vengono letti una volta sola, e il file viente passato sequenzalmente

Fasi WINS:
Registrazine		All'accensione del pc, vengono registrati tutti i servizi
Rinnovo			Dopo un certo tempo il client rinnova i nomi
				Il rinnovo comincia dopo 1/8 (o meta') del TTL (!?)
Rilascio			Allo spegimento del pc
Risoluzione		Quando si cerca un pc da contattare

Il client NT prova per 3 volte di contattare il WINS primario, poi prova il secondario. Comunque se il primario risponde NO, il secondario non verra' contattato. Una volta risolto il nome in IP, ARP risolvera' l'IP in MAC.

In caso di richiesta di nome gia esistente, il WINS manda un challenge al proprietario fino a 3 volte. Se risponde, mandera' al nuovo richiedente risposta negativa, altrimenti accetta il nuovo.

Racomandazioni:
4500 query al minuto e 1500 registrazioni
1 WINS primario e 1 backup ogni 10000 client
No problem sulle Internet (?)
Con biprocessore, incremento prestazioni del 25%
Togliendo il logging, va piu veloce ma piu insicuro
Non e' necessario un DC
I parametri IP meglio darli statici, ma si puo usare DHCP
Funziona con tutta la roba MS ad eccezzione di LAN manager OS/2

Si possono mettere delle entry statiche per quei clients che non possono registrarsi.

Tipi di entry WINS:
Unique			Computer name
Group			Gruppi Normali (Utenti?)
Domain Name	1C	Elenco dei DCdel dominio
Internet			Stampanti?
Multihomed		Per PC con piu IP address
Le entries multiple sono al massimo 25. 
Le entries dinamiche NON vincono su quelle statiche.

WINS Proxy agents, ascoltano i broadcast di registrazione delle macchine che non hanno WINS client e le inoltrano al WINS per verifica che non vadano in conflitto con macchine registrate, ma NON si registrano.
Inoltre provano a risolvere loro il nome, eventualmente inoltrano la richiesta al WINS. Si configura con una chiave di registry, EnableProxy a 1. Deve essere un WINS client, ma non un WINS server.

Per usare il DHCP per assegnare i parametri WINS si usano le chiavi :
	044-Wins Servers
	046-Wins Node
Queste informazioni sono di tipo "Filling the blanks"

Si possono replicare i WINS tra loro. Ci sono di 2 tipi:
PUSH:	Notifica un pull che sono avvenuti dei cambiamenti. Il pull
		rispondera' con una richiesta di replica e il push li spedira'
		Si configura di mandare ogni N modifiche.
PULL:	Richiede esplicitamente un update al server push
		Si configura di prendere ogni N minuti.

Vengono inviate solo le differenze.
Si mette push o pull in WINS a seconda della velocita del link: se lenti meglio PULL perche definibile ad intervalli di tempo.

Ci sono 4 metodi per scatenare una replica :
- Al BOOT, di default PULLa. Si puo' configurare anche di PUSHare
- Ad intervalli di tempo
- Ad una soglia di modifiche (PUSH)
- Manualmente:
	Send replication trigger now: invia solo a quelli selezionati
	Replicate now: invia repliche a tutti
	Push with propagation: per propagare ad ulteriori WINS il messaggio
		di push.
E' in grado di trovare da solo i WINS esistenti se la rete supporta i multicast.

Il backup avviene automaticamente ogni 24 ore dal momento in cui si e' specificata la directory di backup. Consigliato anche il backup delle chiavi di registry di WINS, usando il registry editor. (Stronzata, io uso arcserve).

Per restorare un database WINS, chiudere e restartare il servizio: se se ne accorge da solo e lo fa automaticamente. Oppure usare il programma di gestione wins. NON ripristinarlo a mano.

Per compattare un database WINS usare la JetPack utility :
	net stop wins
	jetpack wins.mdb temp_name.mdb
	net start wins

Browsing

E' un servizio TUTTO broadcast !

Esistono 3 tipi di Computer Browser:
Master browser			Colleziona e mantiene la lista
Backup browser			Riceve la lista e la fornisce ai clients
Domain master browser	Sempre un NT PDC, sincronizza le liste
						dei master browser eventuamente presenti
						sulla WAN

Funzionamento:
Periodicamente il MB annuncia la sua esistenza. Se non viene sentito per un po viene iniziata un'elezione.
Periodicamente, un BB contatta il MB e si prende la lista
Un client facendo doppio click in Network Neighborhood, contatta il MB il quale gli fornisce una lista di 3 BB. Il client ne sceglie uno, riceve la lista. Quando clicca sul nome del computer scelto, quest'ultimo li fornira' la lista delle sue risorse.
Il MB di un dominio annunncia la sua lista su altri domini.

Per fare browsing sulle wan, si usa o LMHOSTS o WINS
LMHOSTS:	mettere l'indirizzo del DMB con #PRE #DOM:nome_dominio
			anche nel PDC con i nomi dei MB in caso di modifica del ruolo
WINS:		Ci pensa lui. Inoltre richiede periodicamente al WINS server
			la lista dei domini disponibili. Non contiene i nomi dei MB
			ma solo l'IP del DMB

Si usano inoltre broadcast per trovare il LOGON server e per annunciare REPLICHE del DB utenti tra DC's. Se ci sono WAN si usa o LMHOSTS o WINS.

Un PDC non-WINS e' consigliabile abbia un #DOM per ogni BDC
Ogni BDC deve avere il #DOM del PDC
E' consigliato anche per clients che non hanno DC locali.

HOSTS Name

Microsoft			Unix
IP address			IP address
NetBios	name		Host name
					Domain name

WINS				Local host
Broadcast			HOSTS file (contiene anche i nomi locali)
LMHOSTS			DNS
(solo nomi remoti)

Le reti Microsoft comunicano ad alto livello SEMPRE tramite Netbios. Con eccezzione di NT 4.0 che accetta anche la sintassi \\w.x.y.z

L'host name puo' essere lungo 256 caratteri, si possono usare piu nomi per lo stesso PC e di default il nome Netbios della macchina e' anche il suo hostname.

Le enquiry al DNS sono ripetute ogni 5, 10, 20, 40, 5, 10, 20 secondi

Risoluzione HOSTS
Localhost
HOSTS file
DNS				5, 10, 20, 40, 5, 10, 20
NetBios cache
WINS				3 tentativi
Local Broadcast		3 tentativi
LMHOSTS

HOST file :
w.x.y.z nome alias1 alias2 (max 255 chars)

I nomi NON sono case sensitive !

DNS

Utilizza UDP in proma battuta, passando poi a TCP se incontra problemi di comunicazione.

Il Doain Name Space e' diviso in livelli :

Root-Level 	: Praticamente il NIC, indirizzato con un "." (sottinteso)
Top-level	: com, edu, org, net, gov, mil, num, arpa, XX (nazioni non USA)
Secon level	: compaq.com, microsoft.com....
Hosts/subdomain : 	www.comapq.com (host)
					marketing.compaq.com (subdomain)
					server1.marketing.compaq.com (host)

Zone of autority
Un dominio puo' essere splittato in zone di autorita' facenti capo a diversi DNS server:
Zona1:	microsoft.com
		corp.microsoft.com
Zona2:	dev.microsoft.com

Tipi di DNS
Primary Name Server:	Il proprietario della zona. 
						Viene alimentato manualmente
Secondary Name Server:	Backup del primario.
						Viene alimentato via rete da un primario.
						NB: Un DNS primario puo' essere secondario
						di una zona diversa.
Master Name Server:		Il server dove il secondario va a prendere i dati
Cache-only Server:		Tiene solo i risultati delle queries fatti ad 
						altri DNS. Ottimo per link lenti con DNS sulla
						WAN.

Risoluzione
Queries Ricorsive :	Il client manda una richiesta al DNS locale, il quale
					si aspetta la risposta e basta, sia essa positiva o neg.
Queries Iterative :	Il DNS locale manda la richiesta al suo root, il 
					quale risponde col nme di un'altro DNS piu' in
					alto nella gerarchia, il quale rimanda ad un'altro
					e cosi' via finche' non trova l'idirizzo giusto.
					Alla fine il DNS locale ritornera' l'address trovato.
Queries Inverse :		Per trovare il nome dall'IP.
					occorre creare una zona fittizia dal nome in-addr.arpa
					e metterci l'ip address alla rovecia :
					w.x.y.z diventera' : z.y.x.w.in-addr.arpa

I DNS hanno una cache con il risultato delle query iterative. Il TTL definisce per quanto questi dati devono essere trattenuti.

Files DNS
Zone file			Il file che contiene i dati della zona. esempio :
					domain.com.dns
Reverse lookup file :	Il file che contiene i dati di reverse lookup :
					z.y.x.in-addr.arpa.dns = network x.y.z
Cache file			cache.dns
Boot file			Parametri di inizilizzazione DNS

Sintassi DNS
SOA		Il primo record di ogni database DNS.
			@ IN SOA servname.domainname.com. username.domainname.com. (
			1		; Numero di serie
			10800	; Refresh	[3 ore]
			3600	; Retry		[1 ora]
			604800	; Expire		[7 giorni]
			86400  )	; TTL		[1 giorno]
			Il simbolo @ significa "questo server"
			IN indica un record Internet
			Il simbolo @ di posta viene sostituito da un puntino.
			Le parentesi servono per ragruppare su piu linee.
			Ad un nome che finisce senza puntino viene aggiunto il 
				suffisso del dominio

NS			@ IN NS serv_name2.domainname.com.
			Per assegnare nomi di server addizionali. Un database DNS
			puo' contenerne piu di uno.

A			Record Host.
			Server1 IN A w.x.y.z

CNAME	Canonical name (alias)
			www CNAME server1

PTR		Pointer. Per queries inverse
			z.y.x.w.in-addr.arpa. IN PTR server1.domain.com.

MX			Mail exchanger (?)

Sintassi Boot file
Directory	Dove gli altri files si trovano
Cache		Il file di cache
Primary		nome.domino   nome_file.dns
			puo' essercene piu di uno
Secondary	nome.dominio  host_primario  cachefile.dns
			puo' essercene piu di uno

Per registrarsi ad InterNIC occorre dimostrare di avere 2 DNS attivi. 
Anche Microsoft consiglia 1 DNS primario ed 1 DNS secondario per dominio.

MS-DNS puo' essere configurato a mano editando i file necessari o usando DNS Manager. Appena installato e' settato come cache-only. Occorrera' specificare altri parametri : Interfaces Forwarders Boot Method.

Dal CONTEXT menu sul nome del server si sceglie "New Zone".
Se Secondary occorrera' specificare anche il Master Server.
La convenzione MS e' di mettere nomezona.dns mentre gli altri mettono db.zone.'
Per aggiungere Subdomini, dal CONTEXT menu sulla Zona, scegliere New Domain. C'e' una chiave di registry dove i paramtri di zona sono scritti.

Proprieta' delle Zone
Generale		Dove vengono messe le risorse e il tipo di zona (Pri/Sec)
SOA Record		
Notify			Chi deve contattare quando ci sono modifiche. Inoltre si
				puo' specificare una lista di server con diritto di contatto.
WINS 			Lookup. Checkare "use wins reolution"
				Lista dei server WINS da contattare in caso di mancata
				risoluzione. C'e una checkbox per forzare il contatto
				da parte di solo il server locale, altrimenti verranno
				contattati i WINS anche dai DNS secondari.
				Il DNS server estrapola la parte di HOST name prima di
				inviarla al WINS. Deve stare nella Zone root domain.
WINS-R			Per il reverse lookup di IP dinamici.
				Dal CONTEXT menu di in-addr.arpa si seleziona
				WINS Reverse Lookuup, quindi si checkka il 
				"Use WINS-R" e si specifica il DNS Host domain da
				aggiungere al nome NetBios ritornato.

Dal CONTEXT menu si puo' scegliere se aggiungere un nuovo HOST (scegliere anche l'opzione "create a pointer record") o un nuovo RECORD (in tal caso occorrera' scegliere anche il tipo record)

Per controllare il funzionamento di un DNS si usa NSLOOKUP.
NSLOOKUP -opzioni indirizzo server
L'indirizzo, se IP ritorna il nome del computer, se nome ritorna l'IP.
Se dato senza punto finale viene appeso il nome del dominio di appartenenza.
Per lookup di domini diversi, appendere un punto. Se fatto partire con un "-" parte il modo interativo. Si puo' specificare il nome del server da usare. Se omesso viene usato quello della configurazione attuale.

Connettivita' in reti eterogenee
Ad NT per comunicare basta un protocollo ed un applicazione client/server, ma per comuicare usando i comandi standard MS occorre;
- Trasporto comune (TCPIP, IPX, NetBeui)
- SMB server (per il net use)

Per collegarsi ad NT con Unix occorre:
- NFS su NT (terze parti)
- FTP
- SMB client su Unix

TCPIP Utilities
REXEC		C	Fa partire un processo su una macchina remota con 
				autenticazione
					rexec tcpiphost comando

RSH		C	Fa partire un comando su uno host unix.
				Non richiede	password, ma il nome utente deve esistere 
				in un file .rhosts
					rsh unixhost comando
Telenet		C	Per connettersi ad host remoti
RCP		C	Per copiare files tra 2 host unix.
				Non richiede	password, ma il nome utente deve esistere 
				in un file .rhosts ed avere privilegi di esecuzione remota
					rcp host1.user1:source host2.user2:destination
FTP			C/S	Per file transfer con autenticazione
TFTP		C	Per file transfer veloci senza identificazione. usa UDP
					tftp -i host get file1 file2...
www		C/S	Per navigare. Server fornito con IIS

LPD		S	Server di stampa remota. Si installa come servizio di NT
				LPDSVC	
LPR		C	Invia stampe ad un LPD
					lpr -Sip_address -Pprinter_name   file_name
LPQ		C	Fa la query di status ad un LPD
					lpq -Sip_address -Pprinter_name  -l
				NB: parametri case-sensitive !

Per configuare un LPD: AddPrinter/AddPort/LPR Port: Ip address dell'host
remoto (o del server locale)  il nome della stampante creata sul server.
Con LPD NT puo' funzionare da gateway facndosi carico delle stampe e
ridirigendole verso stampanti unix o HP senza che il client debba usare LPR.

SNMP
Serve per monitorare lo staus di macchine IP.
NT e' solo un client SNMP, non un server.

SNMP Management System (Server)
get			richiede un/il primo valore
get-next		richiede eventuuali valori sucessivi
set			imposta un valore (caso raro)
SNMP Agent (Client)
trap			avverte il server di eventuali eccezzioni avvenute

MIB: 	Files di defnizione del protocollo SNMP. 
		NT Agent supporta:
Internet MIB II		Definizione per la configurazione o la diganostica
Lan manager MIB II	Definizione per computer NT o LAN manager
DHCP MIB
WINS MIB

Il name space dei MIB e' gerarchico e assmiglia al name space unix, ma sono 2 cose indipendenti.
1.3.6.1.2.1		MIB II
1.3.6.1.4.1.77		LM MIB II
1.3.6.1.4.1.311	Microsoft

SNMP Agent gira a livello Applicativo sopra le api Winsock ed utilizza UDP
SNMP Agent e Manager sono suddivisi in COMMUNITIES. Tipo gli SCOPE del NetBios. Un agent puo' pero' appartenere a piu' comunita'.
L'installazione del SNMP Agent aggiunge contatori al Performance Monitor.

NT SNMP Agent puo' fornire informaioni a diversi livelli di servizi:
Physical
Applications			Default
Datalink/Subnetwork
Internet				Default + Obbligatorio
End-to-end			Default + Obbligatorio

NT Reskit inclute l'utility SNMPUTIL per testare il funzionamento di un SNMP agent:     snmputil comando agente community OID

snmputil get-next DHCPServer public .1.3.6.1.4.1.311.1.3.2.1.1.1

ritornera' il numero delle lease rilasciate !!!

Troubleshooting

Problema		Sintomo
Configurazione	L'host non si inizializza o il servizio non parte.
IP address		Non si riesce a cominicare con altri. L'host s'impalla
Subnet			Si riesce a pingare se stessi ma non si accede ad host
				locali o remoti
Risoluzione IP	Si riesce a pingare se stessi ma nessun'altro
Risoluzione Netbios	Si accede ad altri host via IP ma non via netbios name
Risoluzione Host		Si accede ad altri host via IP ma non via host name

Utility		Uso
PING		Controllo che il TCPIP sia settato correttamente
ARP		Controllo della cache ARP
NETSTAT	Controllo del protocollo TCPIP
NBTSTAT	Controllo del Netbios sopra TCPIP
IPCONFIG	Verifica dei parametri TCPIP
TRACERT	Traccia la strada dei pacchetti IP attraverso i router
ROUTE		Controlla la routing table
NSLOOKUP	Controlla il funzionamento deel DNS

SNMP Service		Fornisce informazioni statistiche
Event log			Controlla errori ed eventi
Performance monitor	Analizza le performance e trova i colli di bottiglia
Network monitor		Analizza il traffio di rete (pacchetti)
Registry editor		Modifica i parametri

Il PING verifica il funzionamento della parte Network/Internet.
Il NET USE verifica il fuzionamento di tutto il processo:
		Network/Internet/Transport/Application

Le connessioni sicure sotto NT ras si ottengono abilitando il PPTP filtering!
NT Ras e' solo Client SLIP, ma NON Server ! non accetta connessioni !

\winnt\system32\drivers\etc    si mettono files hossts

lo scopo del delayed-ack timer e' di non ri-trasmettere pacchetti senza necessita'

sintassi comando route!!!
la sintassi per rimuovere una route entry e':
route delete net_addr gateway_addr